г. Прохладный-с. Красносельское-п. Придорожный с интервалом движения 1 час, наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту __нет_

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта ________ м

3.2.2 время движения (пешком) ______5_______ мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать )

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (описать_)

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов ( форма обслуживания)* с учетом СП35-101-2001

|  | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта |
| --- | --- | --- |
| 1 | Все категории инвалидов и МГН | ВНД- временно недоступно |
| 2 | в том числе инвалиды: передвигающиеся на креслах-колясках | ВНД- временно недоступно |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ВНД- временно недоступно |
| 4 | с нарушениями зрения | ВНД- временно недоступно |
| 5 | с нарушениями слуха | ВНД- временно недоступно |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ВНД- временно недоступно |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

| 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон (Территория, прилегающая к зданию (участок) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вход (входы) в здание |  |  |  |  |  |
| №№ | Основные структурно-функциональные зоны |  | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов* |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) |  | ДЧ-В - доступно частично всем |
| 2 | Вход (входы) в здание |  | ДЧ-В - доступно частично всем |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) |  | ДЧ –И- доступно частично избирательно |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) |  | ДЧ -И- доступно частично избирательно |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения |  | ДЧ –И- доступно частично избирательно |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) |  | ДУ- доступно условно |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) |  | ДУ- доступно условно |

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

ДУ–доступно условно, требуются значительные затраты времени и средств на проведение ремонтно-строительных работ

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| №№ | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Ремонт (текущий) |
| 2 | Вход (входы) в здание | Ремонт (капитальный) |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Ремонт (капитальный) |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Ремонт (капитальный) |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Ремонт (капитальный) |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Ремонт (капитальный) |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Ремонт (текущий |
| 8 | Все зоны и участки | Ремонт |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ по мере поступления финансовых средств___________

в рамках исполнения _ Постановления Правительства РФ от 01.12.2015 года № 1297 «Об утверждении государственной программы« Доступная среда 2011-2020 гг.»_

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

Оценка результата исполнения программы,  плана (по состоянию доступности)

_________________________________________________________________________

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): Согласование  Министерства образования, науки  и по делам молодёжи Кабардино-Балкарской Республики

Имеется  заключение  уполномоченной  организации  о состоянии доступности

объекта  (наименование  документа  и  выдавшей  его  организации,  дата),

прилагается _____НЕТ_____

4.5. Информация  размещена  (обновлена)  на  Карте  доступности  субъекта

Российской Федерации дата _______________________________________НЕТ________

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «29 »  марта  2016  г.,

2. Акта обследования объекта: № акта 2 от « 29 »  марта 2016г.

3. Решения Комиссии ________________________ от  «  »          2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор                                                                                                                                                                          МКОУ «СОШ с. Красносельского»
____________Плотникова Н.В.
«______» ______ 20___г.

Анкета
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
к паспорту доступности оси

№2

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта _ Структурное подразделение дошкольного образования с.Красносельского Муниципального  казенного общеобразовательного  учреждения « Средняя общеобразовательная школа с.Красносельского» Прохладненского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики

1.2. Адрес объекта КБР, Прохладненский район, с.Красносельское, ул.Юбилейная 10а

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание _____2__ этажей, ___880,8_________кв.м

- часть здания __________ этажей (или на __________ этаже), ________ кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); ___3408____________кв.м

1.4. Год постройки здания _____1984____, последнего капитального ремонта _не проводился_

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ______-__, капитального ___-______

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) _ Муниципальное   казенное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа с.Красносельского» Прохладненского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики – МКОУ «СОШ с.Красносельского»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) КБР, Прохладненский район, с. Красносельское, Юбилейная 10а

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная__

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)  муниципальная____

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Муниципальное казенное учреждение Управление Образования местной администрации Прохладненского муниципального района  Кабардино-Балкарской республики

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: г.Прохладный, ул.Гагарина , 37

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности ___ образование

2.2 Виды оказываемых услуг: образовательные услуги_

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)  на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)                                                                                                                     - дети (2-7 лет)

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: нет

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность –  80/95

7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) _______нет_____

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) – пассажирский транспорт маршрут г. Прохладный-с. Красносельское-п. Придорожный с интервалом движения 1 час

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта ________ м

3.2.2 время движения (пешком) ______5_______ мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать )

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов ( форма обслуживания)* с учетом СП35-101-2001

|  | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта |
| --- | --- | --- |
| 1 | Все категории инвалидов и МГН | ВНД- временно недоступно |
| 2 | в том числе инвалиды: передвигающиеся на креслах-колясках | ВНД- временно недоступно |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ВНД- временно недоступно |
| 4 | с нарушениями зрения | ВНД- временно недоступно |
| 5 | с нарушениями слуха | ВНД- временно недоступно |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ВНД- временно недоступно |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

| №№ | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Ремонт (текущий) |
| 2 | Вход (входы) в здание | Ремонт (капитальный) |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Ремонт (капитальный) |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Ремонт (капитальный) |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Ремонт (капитальный) |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Ремонт (капитальный) |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Ремонт (текущий |
| 8 | Все зоны и участки | Ремонт |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации  на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано _____________________________________________________________

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи

уполномоченного представителя объекта)

УТВЕРЖДАЮ:
Директор                                                                                                                                                                          МКОУ «СОШ с.Красносельского»
_____________Плотникова Н.В. 
«______» ______ 20____г.

Акт обследования
объекта социальной инфраструктуры
к паспорту доступности ОСИ

№2

| Прохладненский район, Кабардино-Балкарская республика |  |
| --- | --- |

- Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Структурное подразделение дошкольного образования с.Красносельского Муниципального  казенного общеобразовательного  учреждения « Средняя общеобразовательная школа с.Красносельского» Прохладненского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики

1.2. Адрес объекта КБР, Прохладненский район, с.Красносельское, пер.Юбилейная 10а

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание ____2___ этажей, ___880,8_________кв.м

- часть здания __________ этажей (или на __________ этаже), ________кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); ___3408____кв.м

1.4. Год постройки здания ___1984______, последнего капитального ремонта  не проводился

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ______-__, капитального ___-______

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) _ Муниципальное   казенное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа с. Красносельского» Прохладненского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики – МКОУ «СОШ с.Красносельского»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) )  КБР, Прохладненский район с.Красносельское ул.Школьная1А

2. Характеристика деятельности организации на объекте: образование

Дополнительная информация образовательные услуги

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)-–пассажирский транспорт маршрут г. Прохладный-с. Красносельское-п. Придорожный с интервалом движения 1 час, наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту _-__нет_______

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 50 м

3.2.2 время движения (пешком) ______5______ мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать )

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет                                                                                            3.3 Организация доступности объекта для инвалидов ( форма обслуживания)* с учетом СП35-101-2001

|  | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта |
| --- | --- | --- |
| 1 | Все категории инвалидов и МГН | ВНД- временно недоступно |
| 2 | в том числе инвалиды: передвигающиеся на креслах-колясках | ВНД- временно недоступно |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ВНД- временно недоступно |
| 4 | с нарушениями зрения | ВНД- временно недоступно |
| 5 | с нарушениями слуха | ВНД- временно недоступно |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ВНД- временно недоступно |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

|  | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов* | Приложение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | № на плане | № на фото |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДЧ-В - доступно частично всем |  | №1,2 |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДЧ-В - доступно частично всем |  | №1,2 |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ –И- доступно частично избирательно |  | №3,4 |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ -И- доступно частично избирательно |  |  |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ –И- доступно частично избирательно |  | №5,6 |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДУ- доступно условно |  |  |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДУ- доступно условно |  |  |

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

ДЧ –И- доступно частично избирательно

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| № п\п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Ремонт (текущий) |
| 2 | Вход (входы) в здание | Ремонт (капитальный) |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Ремонт (капитальный) |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Ремонт (капитальный) |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Ремонт (капитальный) |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Ремонт (капитальный) |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Ремонт (текущий |
| 8. | Все зоны и участки | Ремонт |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ по мере поступления финансовых средств

в рамках исполнения _Постановления Правительства РФ от 01.12.15г. №1297 «Об утверждении государственной программы РФ «Доступная среда» на 2011-2020г.г.» (указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ

по адаптации _создание условий  доступности, безопасности, комфортности и информативности для всех категорий инвалидов._________________________________________________________

Оценка результата исполнения программы,  плана (по состоянию доступности)

_________________________________________________________________________

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):Согласование Министерства образования,науки и по делам молодёжи КБР.

4.4.1. согласование на Комиссии __создана Распоряжением Главы администрации Прохладненского муниципального района № 148 от 02.10.2015г.______________________________________

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения     доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и

строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)_________________________________________________________________________

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов

Председатель ________________А.Г.Лутов

4.4.6. другое __________________________________________________________.

Имеется  заключение  уполномоченной  организации  о состоянии доступности

объекта  (наименование  документа  и  выдавшей  его  организации,  дата),прилагается

______________________________________________________________________________

4.7. Информация  может  быть  размещена (обновлена)  на Карте доступности

субъекта Российской Федерации ___________________________________________

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Приложения:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту  на _1___ л.

2. Входа (входов) в здание                     на _1____ л.

3. Путей движения в здании                     на __1_ л.

4. Зоны целевого назначения объекта            на__1__ л.

5. Санитарно-гигиенических помещений           на_1__ л.

6. Системы информации (и связи) на объекте     на _1___ л.

Результаты фотофиксации на объекте на __________ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ  на __________ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

_________________________________________________________________________

Руководитель рабочей группы  (председатель комиссии):

Заместитель главы местной администрации – начальник МКУ «Управление культуры, социальной политики и спорта» Прохладненского муниципального района                                         _А.Г.Лутов

Заместитель председателя рабочей группы - директор ГКУ «Центр труда, занятости и социальной защиты»   Прохладненского района                                                                                     О.Г.Лобойко

Члены рабочей группы:

| должность | Ф.И.О. | подпись |
| --- | --- | --- |
| И.о.заместителя главы местной администрации по вопросам жизнеобеспечения и безопасности- начальник отдела промышленности, строительства, транспорта, связи, энергетики, ЖКХ | Махонин Д.А. |  |
| Начальник МКУ «Управление образованием местной администрации Прохладненского муниципального района» | Лутова Т.Н. |  |
| Врио главного врача ГБУЗ ЦРБ г.о. Прохладного и Прохладненского муниципального района | Ан В.В. |  |
| Главный специалист по социальной политике | Яценко Л.А. |  |

Представители  от  учреждения:

Директор МКОУ «СОШ с.Красносельского»   _________________ Н.В.Плотникова

Главный бухгалтер     _____________ А.Ю.Атакуева

Председатель профкома     _______________С.Л.Дибров

Старший воспитатель  СПДО _______________Ф.Б.Шаманова

Приложение  1

к Акту обследования ОСИ  к паспорту доступности ОСИ № __2____от «_29__» 03_________ 20_16__ г.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка).

Наименование объекта, адрес: Структурное подразделение дошкольного образования с.Красносельского Муниципального  казенного общеобразовательного  учреждения

«Средняя общеобразовательная школа с.Красносельского» Прохладненского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики

361012,  КБР, Прохладненский район , с.Красносельское, ул.Театральная 10а

| № п\п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | Есть |  |  | Отсутствуют опознавательные тактильные барьеры и звуковые сигналы | Все | Установка информационных знаков | Текущий ремонт |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | Есть |  |  | Частичное разрушение асфальтового покрытия. Отсутствуют направляющие поручни, опознавательные тактильные барьеры и звуковые сигналы | Все | Проведение работ по асфальтированию пути движения на территории. Приобретение направляющих поручней, опознавательных тактильных барьеров и звуковых сигналов | Текущий ремонт |
| 1.3 | Лестница (наружная) | Есть |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Пандус (наружный) | Нет |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | Нет |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне Беспрепятственное и удобное передвижение МГН по участку и т.д. | Нет |  |  |  |  |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Территория прилегающая к зданию | ДЧ-В |  | №1,2 | Текущий ремонт |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: территория , прилегающая к зданию частично адаптирована для посещения МГН, требуется проведение текущего ремонта.____________________________________

Приложение 2

к Акту обследования ОСИ   к паспорту доступности ОСИ № _2__от «_29__» ___03_________ 20_16__ г.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

1. Территории, прилегающей к зданию (участка).

Наименование объекта, адрес:  Структурное подразделение дошкольного образования с.Красносельского Муниципального  казенного общеобразовательного  учреждения

«Средняя общеобразовательная школа с.Красносельского» Прохладненского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики

361012,  КБР, Прохладненский район, с.Красносельское, Юбилейная10а

| № п\п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) | Есть |  |  | Отсутствие предупредительной тактильной полосы шириной 0,3-0,5 м., поручней и антискользящего покрытия | Все | Проведение работ по обустройству | Текущий ремонт |
| 2.2 | Пандус (наружный) | Нет |  |  | Отсутствие поручней | К,О | Проведение работ по обустройству | Текущий ремонт |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | есть |  |  | Отсутствие антискользящего покрытия | К,О | Проведение работ по обустройству | Текущий ремонт |
| 2.4 | Дверь (входная) | Есть |  |  | Замечаний нет |  |  |  |
| 2.5 | Тамбур | нет |  |  | Не выявлены | Все |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № на фото |  |
| Входа (входов) в здание | ДЧ-В |  | №1,2 | Текущий ремонт |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: доступно частично  всем   требуется проведение текущего ремонта .

Приложение 3

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № _2_____от «_29__» ___03_____20_16__ г.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Наименование объекта, адрес_ Структурное подразделение дошкольного образования с.Красносельского Муниципального  казенного общеобразовательного  учреждения

«Средняя общеобразовательная школа с.Красносельского» Прохладненского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики

361012,  КБР, Прохладненский район, с.с. Красносельское, Юбилейная 10а

| № п\п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | Есть |  |  | Отсутствует информационная поддержка МГН, контрасная разметка пола, рельефная (тактильная ) полоса | С,Г | Обеспечение информационной поддержки, нанесение контрасной разметка пола, тактильных полос | Текущий ремонт |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | есть |  |  | Отсутствие пандусов | О,К | Технические решения невозможны | - |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | Нет |  |  | Технические решения невозможны | О,К | Технические решения невозможны | Организация альтернативной формы обслуживания |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | Нет |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Дверь | Есть |  |  | Замечаний нет |  |  |  |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | Есть |  |  | Отсутствие пандусов |  | Технические решения невозможны |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № на фото |  |
| Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) | ДЧ -И |  | №3,4 | Текущий ремонт |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: доступно частично избирательно

Приложение 4 (I)
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № _2____от «_29__» __03__________2016г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов

Наименование объекта, адрес: Структурное подразделение дошкольного образования с.Красносельского Муниципального  казенного общеобразовательного  учреждения

«Средняя общеобразовательная школа с.Красносельского» Прохладненского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики

361012,  КБР, Прохладненский район, с.с. Красносельское, Юбилейная 10а

| № п\п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания | Есть |  |  | Отсутствие специализированных устройств,приспособлений ,мебели,специалистовсурдологов, логопедов и др. | Все | Обустройство кабинетов спец.оборудованием, Подготовка спец-в для обслуживания МГН | Текущий ремонт Подготовка спец-в для обслуживания МГН |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания | Нет |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Прилавочная форма обслуживания | Нет |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | Нет |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Кабина индивидуального обслуживания | Нет |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | Нет |  |  | Отсутствие специализированных устройств и приборов | Все | Обустройство мест обслуживания | Приобретение спец.устройств, приборов |

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № на фото |  |
| Зоны целевого назначения | ДЧ-И |  | - | Текущий ремонт |

II Заключение по зоне:

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: доступно частично избирательно посещение МГН, требуется обустройство кабинетов спец.оборудованием, подготовка спец-в для обслуживания МГН

Приложение 5

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № _2____от «_29__» ____03____2016___ г.

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Наименование объекта, адрес: Структурное подразделение дошкольного образования с.Красносельского Муниципального  казенного общеобразовательного  учреждения

«Средняя общеобразовательная школа с.Красносельского» Прохладненского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики

361012,  КБР, Прохладненский район, с.с. Красносельское, Юбилейная 10а

| № п\п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната | Есть |  |  | Отсутствуют специальные приспособления и опорные устройства | Все | Установка поручней | Текущий ремонт |
| 5.2 | Душевая/ ванная комната | Нет |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Бытовая комната (гардеробная) | Нет |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | Нет |  |  |  |  |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № на фото |  |
| Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-И |  | №5,6 | Текущий ремонт |

* указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: доступно частично избирательно , требуется проведение текущего ремонт

Приложение 6

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № __2____от «_29__» _____03_______ 20_16__ г.

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Наименование объекта, адрес : Структурное подразделение дошкольного образования с.Красносельского Муниципального  казенного общеобразовательного  учреждения

«Средняя общеобразовательная школа с.Красносельского» Прохладненского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики

361012,  КБР, Прохладненский район, с.с. Красносельское, Юбилейная 10а

| № п\п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства | Нет |  |  | Отсутствие световых сигналов, сигнальных карточек | С | Доступность информации, оборудования | Приобретение сигнальных карточек и световых сигналов |
| 6.2 | Акустические средства | Нет |  |  | Отсутствие акустических средств | Г | Доступность информации, оборудования | Приобретение акустических средств |
| 6.3 | Тактильные средства | Нет |  |  | Отсутствие тактильных средств | С,Г | Доступность информации, оборудования | Приобретение тактильных и вибрационных сигналов |
|  | Общие требование к зоне | - | - | - | - | - | - | - |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № на фото |  |
| Системы информации на объекте | ДЧ-И |  | - | Организация альтернативной формы обслуживания |

* указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: системы информации на объекте-доступны частично избирательно, требуется организация альтернативной формы обслуживания